ICS 65.150

CCS B 50

团   体   标   准

T/SCSF****-2025

—————————————————————————

池塘养殖尾水处理技术规范（人工湿地）

Technical specification of constructed wetland for effluent treatment of pond aquaculture

（征求意见稿）

（在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上）

2025-XX-XX发布                       2025-XX-XX实施

中国水产学会   发布

中国水产学会（CSF）是组织开展渔业行业国内、国际标准化活动的全国性社会团体。制定中国水产学会标准，满足行业发展和市场需求，推动渔业行业标准化工作，是中国水产学会的工作内容之一。中国水产学会及相关单位均可提出制修订中国水产学会标准的建议并参与有关工作。

中国水产学会标准按《中国水产学会团体标准管理办法》进行制定和管理。

中国水产学会标准草案经向社会公开征求意见，并得到参加审定会议的3/4以上的专家、成员的投票赞同，方可作为中国水产学会标准予以发布。

在本标准实施过程中，如发现需要修改或补充之处，请将意见和有关资料寄给中国水产学会，以便修订时参考。

本标准版权为中国水产学会所有。除了用于国家法律或事先得到中国水产学会文字上的许可外，不得以营利为目的复制、传播、印制和发行本标准的任何部分。

中国水产学会地址：北京市朝阳区麦子店街18号楼

邮政编码：100125   电话：010-59195143   传真：010-59195143

网址：www.csfish.org.cn   电子信箱：sfc200909@163.com

前 言

本文件的编写依照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规定》执行。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国水产学会归口。

本文件起草单位：全国水产技术推广总站、中国水产科学研究院淡水渔业研究中心、苏州市水产技术推广站、苏州市吴江区水产技术推广站、苏州市吴江区农业信息中心、苏州市吴中区水产技术推广站

本文件起草人：孟顺龙、徐慧敏、宋超、陈曦、范立民、蔡媛媛、章宇思、魏宾、金福源、诸葛燕、徐峥、沈芳、王晨润、裘丽萍、李丹丹、高宇航

# 池塘养殖尾水处理技术规范（人工湿地）

- 范围

本文件规定了池塘养殖尾水人工湿地治理相关的术语和定义、总体设计、设施要求、养殖尾水收集及处理时间、长效运行管理、记录与档案管理等。

本文件适用于连片池塘养殖尾水处理。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 11607 渔业水质标准

SC/T 6048  淡水养殖池塘设施要求

SC/T 6102  淡水池塘养殖清洁生产技术规范

SC/T 9101  淡水池塘养殖水排放要求

HJ 915  地表水自动监测技术规范（试行）

HJ 1217  地方水产养殖业水污染物排放控制标准制订技术导则

HJ 2005 人工湿地污水处理工程技术规范

DB32/T 3405 生态修复型人工湿地中植物配置技术规程

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 池塘养殖 pond aquaculture

指利用人工开挖或天然的露天池塘进行的水产养殖。

[来源：HJ 1217—2023，3.3]

3.2 养殖尾水 aquaculture effluent

水产养殖活动过程中产生的向环境水体、污水集中处理设施等外环境排放的水。

[来源：HJ 1217—2023，3.6]

3.3 人工湿地 constructed wetland

指用人工筑成水池或沟槽，底面铺设防渗漏隔水层，充填一定深度的基质层，种植水生植物，利用基质、植物、微生物的物理、化学、生物三重协同作用使污水得到净化。按照污水流动方式，分为表面流人工湿地、水平潜流人工湿地和垂直潜流人工湿地。

[来源：HJ 2005—2010，3.1]

3.4 表面流人工湿地 surface flow constructed wetland

指污水在基质层表面以上，从池体进水端水平流向出水端的人工湿地。

[来源：HJ 2005—2010，3.2]

3.5 水平潜流人工湿地 horizontal subsurface flow constructed wetland

指污水在基质层表面以下，从池体进水端水平流向出水端的人工湿地。

[来源：HJ 2005—2010，3.3]

3.6 垂直潜流人工湿地 vertical subsurface flow constructed wetland

指污水垂直通过池体中基质层的人工湿地。

[来源：HJ 2005—2010，3.4]

3.7 生态沟渠 ecological ditch

连接养殖池塘与尾水处理区，具有生物净化功能的汇水渠道。

3.8 预处理塘 pretreatment pond

由池体、挡水设施、水生植物、水生动物及进出水口等部分组成，用于对养殖尾水进行一定时间的停留与调蓄，促进水中悬浮物的沉降与去除。同时，通过种植多种水生植物以及投放滤食性鱼类、螺类、蚌类等水生动物，进一步净化水质，构成一个具有污染物预处理功能的生态水处理单元。

3.9 臭氧消毒单元 disinfection unit by ozone aeration

由池体、臭氧发生器、微孔曝气设施、进出水口等四部分组成，通过微孔曝气设施将臭氧发生器产生的臭氧气体溶解在水体中，是对养殖尾水进行杀菌消毒的水处理区域。

3.10 曝气复氧区 restored dissolved oxygen zone by aeration

由池体、微孔曝气设施、进出水口等三部分组成，通过微孔曝气设施将空气充入水体，对水体中残余的臭氧进行消除，是养殖尾水回用前进行溶氧恢复的水处理区域。

3.11微孔曝气设施microporous aeration facility

一种铺设在水池底部的增氧设备，通过在水中产生微小气泡的方式，提高氧气溶解效率，提高水体的溶氧浓度。

3.12水质在线监测站 online water quality monitoring station

用于实时监测水体的各种水质参数的设备，通常安装在水体边缘或水处理设施内部，能够持续监测水体的变化，实时收集数据并传输给用户。

3.13 基质 bed filler

指提供人工湿地植物与微生物生长并对污染物起过滤、吸收作用的填充材料，包括土壤、砂、砾石、沸石、石灰石、页岩、塑料、陶瓷等。

[来源：HJ 2005—2010，3.7]

3.14 水力停留时间 hydraulic retention time

指污水在人工湿地内的平均驻留时间。

[来源：HJ 2005—2010，3.8]

3.15 水力坡度 hydraulic slope

指污水在人工湿地内沿水流方向单位渗流路程长度上的水位下降值。

[来源：HJ 2005—2010，3.11]

3.16 表面水力负荷 hydraulic surface loading

指每平方米人工湿地在单位时间所能接纳的污水量。

[来源：HJ 2005—2010，3.10]

3.17 表面污染负荷surface loading of pollutant

指每平方米人工湿地在单位时间去除的污染物量。

4 总体设计

4.1 工艺流程

池塘养殖尾水人工湿地治理工艺流程如图1所示，可根据各地实际情况进行适当调整。养殖尾水排出后首先汇入生态沟渠，进入预处理塘进行沉淀和初步净化，随后进入人工湿地系统进行进一步处理。经人工湿地净化后的尾水，若经检测符合SC/T 9101标准或相应地方标准的要求，可直接达标排放；亦可依次进入臭氧消毒单元和曝气复氧单元，处理后经检测达到GB 11607标准或相应地方标准的要求后，回流至养殖池塘实现循环利用。

图1. 池塘养殖尾水人工湿地治理工艺流程

4.2 尾水处理面积

尾水处理区总面积以占养殖池塘总面积的6%～15%为宜，实际可结合池塘养殖品种、养殖模式、尾水处理需求进行决策，常见养殖品种养殖尾水处理区面积占比参见表1。

表1不同养殖品种尾水处理区面积占比

| 养殖品种 | 面积占比 |
| --- | --- |
| 河蟹、青虾、克氏原螯虾等 | 6%～8% |
| 罗氏沼虾、南美白对虾、河蚌、螺、蚬、淡水珍珠等 | 8%～10% |
| 大宗淡水鱼（鲢、鳙除外） | 10%～12% |
| 黄鳝、泥鳅、黄颡鱼、鲈鱼、乌鳢、龟鳖、蛙等品种 | 12%～15% |

5 设施要求

5.1 预处理塘

预处理塘深度在2.0 m～2.5 m之间，区域内设置“之”字型挡水设施。区域内种植适当比例的挺水（芦苇、菖蒲、美人蕉等）、沉水（苦草、轮叶黑藻、伊乐藻等）、浮叶（荷花、睡莲、菱角等）及漂浮（香菇草、水葫芦等）植物，也可以采用浮床种植经济水生植物，四周种植草皮绿化或种植低矮树木。同时应在池内放养鲢、鳙、河蚌、螺等滤食性水生动物。预处理塘面积宜占养殖尾水处理设施总面积的30%～40%。

5.2人工湿地

5.2.1设计参数

人工湿地应根据养殖片区的产排污特征、养殖规模等因素综合考虑人工湿地的工艺选型。建议根据不同类型人工湿地的特点进行并联式、串联式、混合式等组合。主要工艺设计参数宜根据试验资料确定，无试验资料时，可参考表2。

表2 人工湿地主要设计参数

|  |  | 表面流人工湿地 | 水平潜流人工湿地 | 垂直潜流人工湿地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理单元长宽比 |  | 3:1～5:1 | <3:1 |  |
| 处理单元面积/m2 |  | ≦3000 | ≦800 | ≦1500 |
| 水深/m（不包含填料厚度） |  | 0.3～2.0 （平均水深不宜超过0.6m） | 0.6～1.6 | 0.8～2.0 |
| 填料厚度/m |  | − | 0.8～1.4 |  |
| 水力坡度/% |  | <0.5 | 0.5～1.0 |  |
| 水力停留时间/d |  | 2～10 | 1～3 | 0.8～2.5 |
| 表面水力负荷/[m3/(m2⋅d)] |  | 0.03～0.2 | 0.3～1.0 | 0.4～1.2 |
| 表面污染负荷/[g/(m2⋅d)] | 总氮 | 0.08～1.0 | 1.2～6.0 | 1.5~8.0 |
|  | 总磷 | 0.01~0.1 | 0.04~0.2 | 0.06~0.25 |
|  | 氨氮 | 0.04~0.5 | 1.5~3.0 | 2.0~4.0 |

5.2.2基质选择

人工湿地基质应能为植物和微生物提供良好的生长环境，并具有良好的透水性，且孔隙率不宜低于0.4，如石灰石、矿渣、蛭石、沸石、砂石、高炉渣、钢渣、页岩、陶粒、复配基质等。基质应预先清洗干净，并按照设计确定的级配要求充填。水平和垂直潜流人工湿地基质铺设方式分别为：

在水平潜流人工湿地的进水区，基质层应沿着水流方向粒径从大到小铺设；在出水区，基质层应沿着水流方向粒径从小到大铺设。

垂直潜流人工湿地基质层宜从上到下分为滤料层、过渡层和排水层。滤料层一般由粒径为0.5 mm～4 mm 的粗砂或砂砾构成，厚度为400 mm～1 400 mm；过渡层由4 mm～8 mm 的砂砾构成，厚度为200 mm～300 mm；排水层由粒径为8 mm～16 mm 的砾石构成，厚度为200 mm～300 mm。

5.2.3植物选择与种植

人工湿地宜选用耐污能力强、根系发达、去污效果好、耐低温及抗病虫害能力、有一定经济价值、容易管理的本土植物，具体可参照DB32/T 3405标准中有关规定执行。

5.3 臭氧消毒单元

臭氧消毒单元的主体由蓄水池、臭氧发生器、微孔曝气设施等构成，其中微孔曝气设施和相关管道应选用臭氧耐受的材料，微孔曝气设施的孔径越小越好。根据生产实际需要可以间歇性开启臭氧发生器，对养殖尾水进行消毒，臭氧浓度应在0.08 mg/L～0.20 mg/L之间。

5.4 曝气复氧单元

曝气复氧单元的主体为蓄水池，底部铺设微孔曝气设施，配备相应功率的罗茨鼓风机，功率1.0 kW～3.0 kW。经过臭氧消毒后的尾水需进入该区域进行曝气，消除多余的臭氧，提高溶氧水平。臭氧浓度低于0.003 mg/L后方可回流到养殖池塘。

5.5 生态沟渠

生态沟渠底宽不小于1.0 m，深度不小于1.5 m，坡比宜1：1～1：1.5，可利用水产养殖区内原有排水沟渠改造而成，驳岸稳定，四周坡岸不硬化。生态沟渠还应种植具有净水功能的岸生植物和水生植物，以常绿植物为主。

5.6 水质在线监测站

选择具备pH、悬浮物、总氮、总磷、化学需氧量、氨氮、亚硝酸盐、硫化物等多个指标传感器的水质在线监测站。设备安装时需要远离强电磁干扰源或者对设备进行电磁隔离保护。布设的传感器必须完全浸没在水体中，监测设备各部件须牢固连接。

5.7 进水与排水系统

构建与池塘相配套的独立进、排水系统，进、排水设施应在塘埂建成并充分沉降后再行挖沟埋入，应先于护坡和道路施工。进水口位于排水口上游，并远离排水口，进水口高于池塘水面 20 cm～30 cm，并安装过滤设施；出水口设在池塘下游，并安装防逃措施。

6 养殖尾水收集及处理时间

合理安排池塘养殖尾水排放时间，分批次排放，排放量不得超过尾水处理系统处理能力。尾水在处理区内处理时间应视尾水中悬浮物、高锰酸盐指数及氮、磷等水质指标情况进行调整。处理区内不设置滞留时间。

7 长效运行管理

7.1 预处理塘

7.1.1 清淤

养殖尾水排放结束后，根据淤泥沉积情况，适时对预处理塘进行清淤作业，确保池底容量与水流通畅性。

7.1.2 水生植物

结合所种植水生植物的生长特性，定期开展收割与养护工作。冬季应及时收割挺水植物的地上部分，避免腐烂后产生二次污染。

7.1.3 水生动物

定期收获预处理塘中投放的螺、蚌、鲢、鳙等水生动物，并根据系统运行状况适量补充，保持生态净化功能的稳定性。

7.2 人工湿地

7.2.1 水位

保持湿地系统水位稳定，表面流湿地水深宜控制在20～40 cm，潜流湿地水位不得高于基质表面。

7.2.2 水生植物

定期（每年1–2次）收割成熟的水生植物，防止因老化腐烂导致污染物释放；对死亡或生长不良的植株应及时补植，保持湿地植被覆盖率在70%以上。应关注植物种群的自然演替过程，必要时采取轮作或更换植物种类等措施，以维持湿地系统的净化功能与生态稳定性。

7.2.3 基质

基质部分应每2～3年开展一次透水性和吸附性能评估。如发现存在明显堵塞、水流不畅或基质层淤积严重等情况，应及时进行局部清理或更换。当基质使用年限达到设计寿命或净化效率显著下降时，应实施整池更换。

7.3 臭氧消毒单元

定期检查臭氧发生器的运行状态，确保设备功能正常、安全可靠。维护工作应按照设备操作规程进行，并做好运行记录。

7.4 曝气复氧单元

在养殖尾水循环利用过程中，保证微孔曝气设施每日运行不少于6小时，以维持水体溶氧水平，增强系统自净能力。

7.5 生态沟渠

7.5.1 清淤

养殖尾水排放结束后，根据淤泥沉积情况，适时对生态沟渠进行淤泥清除。

7.5.2 水生植物

针对生态沟渠内种植的水生植物特性，定期收割，及时养护。冬季及时收割挺水植物的地上部分，避免腐烂产生二次污染。

7.6 进排水系统

定期检查并清理进排水口的杂物、漂浮物等，确保进排水通畅、系统运行稳定，防止堵塞或回流现象发生。

7.7 水质在线监测站

水质在线监测站应按照HJ 915规定对监测设备进行校准和维护。

8 水质要求

8.1 尾水排放及水质要求

养殖尾水处理后排向公共水域应符合SC/T 9101的规定。

8.2 尾水循环利用及水质要求

养殖尾水处理后重新回流至养殖池塘进行循环利用应符合GB 11607的规定。

9 记录与档案管理

应对养殖尾水处理区的运行管理等过程进行信息记录（详见附录A），并按时归档，档案保存至少2年。

附录A

（资料性）

信息记录表格

表A.1给出了养殖尾水人工湿地治理区运行管理情况记录表

表A.1养殖尾水人工湿地治理区运行管理情况记录表

| 养殖场名称 |  |
| --- | --- |
| 负责人及联系方式 |  |
| 所在地 | 省(自治区、直辖市) 地(市、州、盟、区) 县(区、市、旗) 乡(镇) 村 组 |
| 生态沟渠 |  |
| 预处理塘 |  |
| 人工湿地 |  |
| 臭氧/曝气设备 |  |
| 排水记录 |  |
| 备注 |  |